ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 20- 22 m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ |
| Το προς προμήθεια πλαίσιο θα είναι καινούργιο, προωθημένης οδήγησης με υδραυλικό τιμονι τοποθετημένο στο αριστερό μέρος, νέας τεχνολογίας με κινητήρα EURO VI ή νεότερης έκδοσης, γνωστών και αναγνωρισμένων τύπων και κατασκευής, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μικτού φορτίου 26 tn τουλάχιστον. Το ωφέλιμο φορτίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους 500kgr/m3 τουλάχιστον ανάλογα με τη σύνθεση των απορριμμάτων. Για τον σκοπό αυτό θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους αναλυτική μελέτη κατανομής φορτίων. Το πλαίσιο θα είναι τύπου 6x2, βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής με ισχυρό σύστημα ανάρτησης και θα φέρει δυναμολήπτη ( Ρ.Τ.Ο ) για την κίνηση του υδραυλικού συστήματος της υπερκατασκευής . | ΝΑΙ |  |  |
| Ο θάλαμος οδήγησης του οχήματος θα είναι προωθημένης οδήγησης, υδραυλικά ανακλινόμενος, ισχυρής κατασκευής με χαλύβδινο ισχυρό σκελετό, μονωμένος έναντι της θερμότητας , της σκόνης και του θορύβου. Θα έχει εσωτερική επένδυση θαλάμου με κατάλληλο ανθεκτικό υλικό άριστης ποιότητας. . Το κάθισμα του οδηγού θα πληροί τις εργονομικές προδιαγραφές, θα είναι πλήρως ρυθμιζόμενο και θα υπάρχουν θέσεις για δύο συνοδηγούς. Τα καθίσματα θα φέρουν ζώνες ασφαλείας. Ο θάλαμος θα διαθέτει θερμική μόνωση και θα έχει σύστημα θέρμανσης και αερισμού. Επιπλέον θα έχει εργοστασιακό σύστημα κλιματισμού (air condition) και ράδιο-CD με ηχεία και κεραία, πλαφονιέρα φωτισμού .. Θα διαθέτει θύρες εφοδιασμένες με κλειδαριές ασφαλείας και υαλοπίνακες ρυθμιζόμενου ανοίγματος. Τουλάχιστον δύο στρεπτά αλεξήλια, ικανό αριθμό υαλοκαθαριστήρων δύο τουλάχιστον ταχυτήτων και μίας διακοπτόμενης, εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως ανάλογα σε αριθμό καθώς και συσκευή πλυσίματος αλεξηνέμου. Ολόκληρος ο θάλαμος θα έχει ανεξάρτητο, εξελιγμένο σύστημα ανάρτησης και να είναι ανακλινόμενος για εύκολη πρόσβαση στον χώρο του κινητήρα. Θα φέρει ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) από γυαλί τύπου LAMINATED (TRIPLEX), SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας. Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Απαραίτητα πρέπει να φέρει ψηφιακό ταχογράφο προδιαγραφών Ε.Ε, στροφόμετρο, ταχύμετρο, όργανο ένδειξης ποσότητας καυσίμου, όργανο ένδειξης θερμοκρασίας νερού ψύξης του κινητήρα και πίεσης αέρα πέδησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL), τετράχρονος, εξακύλινδρος, υδρόψυκτος, από τους πλέον εξελιγμένους τύπους, άριστης φήμης μεγάλης κυκλοφορία, η ονομαστική ισχύς του οποίου πρέπει να υπερκαλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήματος. Η ονομαστική ισχύς του κινητήρα (κατά DIN) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 340 HP και ροπής τουλάχιστον 1.500mm. Θα διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler. Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. για τις εκπομπές καυσαερίων EURO VI ή νεότερο. | ΝΑΙ |  |  |
| Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικό ή αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει τουλάχιστον δεκαέξι (16) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και δύο (2) τουλάχιστον οπισθοπορείας. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα φέρει συμπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, ανταποκρινόμενος απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου. | ΝΑΙ |  |  |
| Το όχημα θα φέρει καινούργια ελαστικά, κατασκευασμένα σύμφωνα με την οδηγία 2001/43/ΕΕ και τον κανονισμό ETRTO. Επίσης θα φέρει πλήρη εφεδρικό τροχό τοποθετημένο σε ειδική βάση με μηχανισμό ανύψωσης . | ΝΑΙ |  |  |
| Το όχημα θα είναι προωθημένης οδήγησης με τιμόνι στο αριστερό μέρος. Το σύστημα διεύθυνσης θα λειτουργεί με υδραυλική υποβοήθηση και θα είναι σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (οδηγία 92/62 EC). Το τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων. Ένας εκ των δυο οπίσθιων αξόνων θα είναι διευθυντήριος | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την οδηγία 91/422 EC. Θα είναι διπλού κυκλώματος, με αέρα και θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS), δυναμικής ευστάθειας (ESP) και σύστημα κατανομής πίεσης αναλόγως φορτίου στον οπίσθιο άξονα. Θα υπάρχουν δισκόφρενα και στους τρεις αξονες. Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίσει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.λπ. εξαρτήματα πρέπει να είναι αντοχής και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πεδήσεως. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο. Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς και θα πρέπει να είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο ακόμα και σε κλίση 10%, με σβηστό τον κινητήρα. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα το όχημα θα ακινητοποιείται. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο θάλαμος οδήγησης θα είναι εργοστασιακά βαμμένος με χρώμα άριστης ποιότητας και θα φέρει όλα τα σήματα και τις ενδείξεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας. Τόσο το πλαίσιο όσο και ο θάλαμος οδήγησης θα έχουν υποστεί αντισκωριακή προστασία | ΝΑΙ |  |  |
| Η υπερκατασκευή του οχήματος συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 20-22m3 θα φέρει σήμανση CE και θα συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά τα απορριμματοφόρα. Η μετάδοση κίνησης στην υπερκατασκευή θα γίνεται με ένα κατάλληλο δυναμολήπτη (PTO) και μέσω αντλίας ελαίου μεταβλητής ροής. | ΝΑΙ |  |  |
| Το κυρίως σώμα της υπερκατασκευής θα είναι εξ' ολοκλήρου μεταλλικό , κλειστό και θα φέρει με άρθρωση πόρτα στο πίσω μέρος έτσι ώστε τα απορρίμματα να είναι τελείως αθέατα. Όλες οι συγκολλήσεις της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών, ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή εμφάνιση. Το υλικό κατασκευής του κυρίως σώματος θα είναι χαλυβδοέλασμα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και τη διάβρωση. Η χωρητικότητα της χοάνης φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 1,6m3. Να υποβληθεί σχέδιο της χοάνης φόρτωσης με διαστάσεις καθώς και υπολογισμός της χωρητικότητας της. Να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα στο σώμα και την οπίσθια θύρα. Η λεκάνη αυτή θα είναι συνδεδεμένη με τη χοάνη παραλαβής των απορριμμάτων μέσω ειδικού στομίου και σωλήνα έτσι ώστε τα στραγγίσματα να μεταφέρονται σε αυτή. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διατάξης. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα, για την αποφυγή διαφόρων εμπλοκών αλλά και την διευκόλυνση του ελέγχου και της επισκευής τους. Τα υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού συμπίεσης και του φορείου θα είναι αντεστραμμένα και εντός της θύρας συμπίεσης. Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής θα είναι τουλάχιστον 500 Kgr/m3 και η συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων προς ασυμπίεστα θα είναι τουλάχιστον 6:1. Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης των απορριμμάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη από την καμπίνα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του συστήματος ανάλογα με τον τύπο και τη φύση των απορριμμάτων. Ο έλεγχος όλων των λειτουργιών θα γίενται μέσω PLC με δυνατότητα προγραμματισμού και τηλεπικοινωνίας (μέσω θύρας Ethernet, GSM, Bluetooth ANDROID), παρέχοντας τη δυνατότητα διαγνωστικού ελέγχου του προγράμματος από απόσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| Επίσης , στο οπίσθιο μέρος το όχημα πρέπει να φέρει ερυθρόλευκες ή ερυθρές - κίτρινες ανακλαστικές λωρίδες καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη σήμανση Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος κατά την ημερομηνία σύναψης σύμβασης καθώς και κάθε ειδική πινακίδας που απαιτεί το πρόγραμμα για τη δημοσιότητα. Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κλπ. Και θα παραδοθεί με τα παρακάτω: 1. Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές, δηλαδή: Μία (1) ολόκληρη σειρά κλειδιών και συνήθων εργαλείων (ένα (1) μπουλονόκλειδο, μία (1) σειρά γερμανικών κλειδιών, ένα (1) γαλλικό κλειδί, ένα (1) σφυρί, δύο (2) κατσαβίδια, ένα (1) δοκιμαστικό και μία (1) πένσα, θα περιλαμβάνει επιπλέον ανυψωτήρα και σφήνες αναστολής κίνησης. 2. Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. που θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της παράδοσης. 3. Φαρμακείο πλήρες, και γενικά όλο τον πρόσθετο εξοπλισμό του οχήματος που προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. 4. Πλήρη εφεδρικό τροχό (ζάντα, ελαστικό και αεροθάλαμο), τοποθετημένο σε ευχερή θέση. 5. Φώτα νυχτερινής εργασίας. 6. Τουλάχιστον έναν περιστρεφόμενο φάρο πίσω και έναν μπροστά. 7. Εγκατάσταση φωτισμού (φώτα stop, πορείας, φλας) στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής 8. Τρίγωνο ασφαλείας (βλαβών) , σύμφωνα με τον ΚΟΚ. 9. Ψηφιακό ταχογράφο και ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρα. 10. Κάμερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης με οθόνη στην καμπίνα του οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών 11. Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία των οχημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ |  |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ |
| Το πλαίσιο του μηχανήματος θα είναι μονοκόμματο, βαρέως τύπου (χωματουργικού ) και θα έχει μόνιμα τοποθετημένο μηχανισμό φόρτωσης στο εμπρόσθιο μέρος. Η λειτουργία της εξάρτησης θα είναι υδραυλική. Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος θα πρέπει να είναι με πλήρη εξάρτηση περίπου 3 tn. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο κινητήρας να είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου κοινού αυλού (common rail), ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 55 HP. | ΝΑΙ |  |  |
| Η μετάδοση της κίνησης θα είναι υδροστατική, δηλαδή θα γίνεται μέσω υδραυλικής αντλίας. Θα υπάρχουν δύο ανεξάρτητα υδροστατικά συστήματα κίνησης, ένα για κάθε πλευρά. Επιθυμητό η τελική μετάδοση κίνησης να γίνεται μέσω αλυσίδων τοποθετημένων εντός δεξαμενής ελαίου. Ταχύτητα κίνησης εμπρός/πίσω του μηχανήματος τουλάχιστον 11 χλμ/ώρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Το όχημα θα φέρει καινούργια ελαστικά, κατασκευασμένα σύμφωνα με την οδηγία 2001/43/ΕΕ και τον κανονισμό ETRTO. Επίσης θα παραδοθεί πλήρης εφεδρικός τροχός. | ΝΑΙ |  |  |
| Η καμπίνα χειρισμού θα είναι μεταλλική, κλειστή βαρέως τύπου και θα διαθέτει συστήματα ασφαλείας για προστασία από ανατροπή (ROPS) και πτώση (FOPS) σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα θέρμανσης και αερισμό. Θα πρέπει να παρέχει πλήρη πανοραμική θέα και να εξασφαλίζει άνετη οδήγηση και εύκολο χειρισμό του μηχανήματος. Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας με οπτικοακουστικές προειδοποιήσεις ώστε ο χειριστής να έχει τον πλήρη ελέγχο της σωστής λειτουργίας του μηχανήματος και να ενημερώνεται εγκαίρως για πιθανές βλαβες. Θα διαθέτει πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία (εμπρός-πίσω) και φωτισμό πορείας σύμφωνα με τον ισχύοντα KOK καθώς και περιστρεφόμενο φάρο οροφής | ΝΑΙ |  |  |
| Στο εμπρόσθιο μέρος του μηχανήματος θα είναι τοποθετημένη η εξάρτηση φορτωτή υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων, τον κάδο φόρτωσης και τους υδραυλικούς κυλίνδρους λειτουργίας. Το μηχάνημα θα διαθέτει σύστημα ταχείας σύνδεσης/αποσύνδεσης του κάδου φόρτωσης και των λοιπών εξαρτημάτων. Ο κάδος φόρτωσης θα είναι γενικής χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστον 0.35m3, στιβαρής κατασκευής. Το φορτίο λειτουργίας του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον 700 κιλά ενώ το φορτίο ανατροπής θα είναι τουλάχιστον 1400 κιλά. Το μέγιστο ύψος φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 3,0 μέτρα. | ΝΑΙ |  |  |